| 序号 | 设备名称 | 核心参数 | 数量 | 单价(元) | 预估总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆电器改造 | 防爆灯具 1、执行标准：符合国家标准。具备国家3C认证 2、防爆标志：Exd IIBT5， 3、额定电压：AC220V/50Hz， 4、防护等级：IP54， 5、防腐等级：WF1， 6、引入口规格：G1/2"， 7、电缆规格：6mm- 10mm， 8、配装光源及功率：双脚灯管 9、壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑； 10、更换灯管方便，只需拧下端盖，抽出灯管即可进行更换； 11、采用电子镇流器，功率因数大大提高。 防爆插座 - 执行标准：符合国家标准，具备国家3C认证。 2、防爆标志：Exed II BT6、DIP A20 TA，T6， 3、额定电压：AC220V、AC380V， 4、极数：单极、三极， 5、额定电流：16A， 6、防护等级：IP65， 7、防腐等级：WF1， 8、引入口规格：2-G3/4”， 9、适用电缆外径：φ9mm~φ14mm 10、适用环境： 适用于1区、2区危险场所；适用于IIA、IIB类，温度组别为T1~T4的爆炸性气体环境。 11、产品特点： 壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；插销与开关制成联锁结构，只有插座内开关分断后方能拔出插头；钢管或电缆布线。 防爆开关 - 执行标准：符合国家标准，具备国家3C认证， - 防爆标志：Exed II BT6、DIP A20 TA，T6， - 额定电压：AC220V、AC380V， - 极数：单极、三极， - 额定电流：10A， - 防护等级：IP65， - 防腐等级：WF1， - 引入口规格：2-G3/4”， - 适用电缆外径：φ9mm~φ14mm 11、适用于爆炸性气体环境1区、2区；适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；适用于IIA、IIB级爆炸性气体环境；适用于温度组别为T1-T6的环境；适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；用作照明线路的开关控制。 12、产品特点：外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后粉末静电喷塑；内装组合开关，性能稳定可靠；特殊设计的防水防尘衬垫；具有良好的防水、防尘等特点；钢管或电缆布线。 | 1 | 18600 | 18600 |
| 2 | 防爆排气扇 | 1、适用范围适用于1区、2区危险场所；适用于ⅡA、ⅡB类.温度组别为T1～T4的爆炸性气体环境。 2、规格型号：技术参数国家标准：具备3C认证。 3、防爆标志：ExdⅡBT4， 4、主轴转速：1450r/min， 5、引入口规格：G3/4"， 6、电缆规格：φ9mm～φ14mm； 7、产品特点：防爆壁式排风扇由防爆电机、叶片、面板等部分组成；防爆壁式排风扇面板采用优质钢板焊接成型，叶片由铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；外形美观、采用一体式安装，安全可靠，且带有减震装置，运行噪音低；电缆布线。 | 1 | 1800 | 1800 |
| 3 | 室内自动灭火装置（七氟丙烷） | 1、配置七氟丙烷灭火装置； 2、七氟丙烷灭火装置，由罐体、感温玻璃喷头、压力表、吊环等部件组成；设计先进、性能可靠，操作简单，环保良好；每个灭火器为3KG,覆盖面积9个平方；温度升到68度自动灭火，灭火原理空气阻断，对设备电气化学品不会产生二次污染。 3、如内部高温，会自动启动VOC、温湿度报警系统，温度升到68度自动灭火。 | 1 | 4500 | 4500 |
| 4 | 危化品库专用实验台 | 1.1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板。1.1耐腐蚀性能： 台面理化板按照GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”的国家标准检验，每种试剂必须要有覆盖玻璃板和不覆盖两种测试结果，测试试剂为1、硫酸（98%）2、硝酸（65%）3、盐酸（37%）4、磷酸（85%）5、硫酸（77%）+硝酸（65%）、6氢氟酸（48%）等实验室常用化学试剂，测试结果均为5级标准。（投标文件需提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。 1.2物理性能： 按照GB/T17657-2022“人造板及饰面人造板物理性能试验方法”的国家标准检验，检测项目有 、密度 、 、24h吸水率 、握螺钉力 、耐光色牢度 、表面耐水蒸气 、表面耐干热 、表面耐湿热 、耐沸水性能 、抗冲击性能等,（投标文件需提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。 1.3防火性能检测 台面理化板符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级，B₁(B)级，产烟毒性按照GB/T20285 -2006标准进行检测，危险级别达到安全级（AQ）-AQ1。（投标文件需提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。 1.4环保和有害物质的检测： 1.4.1、台面理化板按照GB/T29899-2013标准72H挥发性有机化合物检测，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）的检测结果未检出，甲醛性能需经GB/18580标准检验，甲醛释放量≤0.008 mg/m³，检测结果未检出。可溶性重金属-（铅、镉、铬、汞）总含量需经GB/T35601-2017标准检测，检测结果未检出。（投标文件需提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。 1.4.2、台面理化板按照GB/T40908-2021 的标准检测，有机磷阻燃剂（TEPA、TCEP、TDCPP、DDBPP、TOCP、TDBPP 实测结果为未检出，按照AFPS GS 2019:01 PAK方式检测多环芳香烃（PAHs），检测结果为未检出。（投标文件需提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。 1.4.3、台面理化板按照GB4806-2022食品安全国家标准，食品接触用纸和纸板材料及制品进行检测，检测结果，①感官要求：符合要求，②理化指标：铅和砷为未检出，③总迁移量＜3.0，④重金属（以铅记）＜1.投标文件需提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。 1.5抗菌性能： 1.5.1，台面理化板按照LY/T1926-2020“人造板与竹制品抗菌性能检测与分级”的标准进行抗菌性能检测： 金黄色葡萄球菌、 大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、藤黄微球菌，抗菌率达到99%以上，抗菌等级为Ⅰ级强抗菌级，按照BS ISO 21702:2019标准进行甲型流感病毒（H1N1）抗病毒活性检测。 1.5.2、台面理化板按照GB/T1741-2020标准进行防霉性能检测，检测菌种有黑曲霉 球毛壳霉 出芽短梗霉 绳状青霉 宛氏拟青霉 绿色木霉 黄曲霉 桔青霉 土曲霉 大毛霉，检测结果耐霉菌性等级：0级 不生长（投标文件需提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。 以上要求提供有效的第三方权威检测机构出具的台面耐腐蚀性能检测报告，并在投标文件中提供加盖公章的售后服务承诺函。 2、框架：采用实验室专用方型钢管40*60*1.2mm，方钢表面经酸洗、磷化等防锈处理，表面高压环氧防静电粉沫喷涂，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。 3、柜体：选用18mm厚防水三聚腈胺饰面板，截面采用2mm厚PVC封边条，高温热压封边做防水处理。 4、门板、抽屉板采用18mm厚优质三聚氰胺板黏结牢固可靠； 5、层板：采用16mm厚的优质三聚氰胺板； 6、拉手：采用C字型拉手。 7、铰链：优质合金铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 8、导轨：采用优质滑动静音导轨，耐腐蚀、承重、经久耐用。 9、规格：按房间实际尺寸长2.2m宽0.75m高0.85m | 1 | 6600 | 6600 |
| 5 | 危化品柜 | 1.规格尺寸：不小于H1800*W900*D450mm 2. 柜体：厚度不小于1.0mm优质冷轧钢板，全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有≥38mm的防火绝缘腔，可有效隔离热源。全部经过点焊接，防火性好。 3.柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气的影响。 4.柜门：钢琴式铰链可轻松自如启闭180度，门与柜体间配有嵌入式防撞胶粒。 5.层板：镀锌层板，承重不小于100kg，并可引流漏液至下部漏液槽。 6.漏液槽：高度≥50mm使层板上意外流下的液体不外溢柜外 7.锁具：三点联动式门锁即使不转动把手也可保证完全闭合，配机械防腐挂锁。机械锁应符合 GA/T 73 的要求； 8.铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封条，密封条应符合GB16807-2009的要求。 9.警示标识：专业规范的警示，反光、烟雾中可视。 10.通风口：装设有防闭火装置的双透气孔。 11.静电接地：严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 | 3 | 4500 | 13500 |
| 6 | 强酸强碱药品柜 | 1、规格尺寸：不小于H1800*W900*D450mm 门型：上下四开门 锁具：挂锁，双锁配置 层板：2块PP可调层板一体注塑成型 颜色：瓷白 顶部设通风口，配置一次成型PP法兰 2、备有安全防腐双锁，加强管制药品。 3、柜体材质：采用8mm厚瓷白色PP聚丙烯原料板制作，门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置四根加强型PP立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，结构坚固结实，承重性能优异；同时柜体下后部预留一排直径10mm进气口，便于进气，柜体顶部设有蜂窝孔，便于安装排风管道。 4、层板：一次成型注塑式pp层板，底部有网状加强筋， 5、门板：采用15mm厚PP聚丙烯原料板制作，德国焊枪无缝式焊接，5mm厚PVC透明视窗。 6、铰链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 7、把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 8、底部配PP一体成型防腐漏液托盘。 9、柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识，显而易见。 | 2 | 4000 | 8000 |
| 7 | 通风过滤系统 | - 通过液晶显示屏控制，设备同时应具备本地可视化控制功能，支持多种运行模式切换、定时控制、远程状态监控，可与项目报警系统联动，风机转速可调节；， 不指定移动端控制的实现方式、控制终端类型，仅明确功能等需求 - 内部和外部管道分别采用φ250mm和φ160mm耐腐PVC管，管道过滤器执行标准HG-T 20570.22-1995，标有气流向导标。 - 风机外壳为不锈钢防腐防锈材料静电喷涂制作而成，电机电压：380V，频率：50Hz，功率：1.1KW，转速：1500rpm，级数：4级，电动机采用高效低压三相异步电动机，机壳为铸铁，适用于连续工作制（S1）工作运行。 - 此电动机具有效率高、结构新颖、造型美观、噪音低、振动小、绝缘等级高等特点，节能达 10 %。 - 排风箱出风口采用铝合金喷涂，防倒风自变百叶设计，安全节能。 6、过滤系统换气次数应符合GB/T18204.1-2013标准；过滤系统吸附效能应符合国家标准。 | 1 | 25000 | 25000 |
| 8 | 自净化危化品柜 | 一、技术参数 1、基本参数 1）规格尺寸：不小于H1910*W900*D510mm； 2）门型：双开门； 3）锁具：电子密码锁，双锁配置； 4）层板：三块PP三层阶梯式活动层板一体注塑成型（每块层板大约可存放21瓶500ml试剂瓶）； 5）风机数量：1个； 6）空气处理量：500m³/h； 7）电压：220V/50Hz； 8）功率：33.6W； 9）电流：1.4A； 10）颜色：黄色（环氧树脂喷涂）； 2、详细参数 1）壳体全部采用不低于1.2mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的一级冷轧钢板，,抗拉强度试验符合 GB 10409—2001中的规定，表面经清洗、除油、除锈、酸洗、磷化、全自动环氧树脂静电粉末喷涂。喷涂附着力不低于2级，最大限度降低腐蚀及湿气的影响。柜顶部具有可拆卸功能，便于维修和保养； 2）柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设304可调进风口，有PP聚丙烯可调风阀； 柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ50mm 的移动尼龙脚轮。配置4只不锈钢调整脚，用于柜子在地面不平整的情况可以进行调节至水平位置；提供符合国家/行业标准的产品检测报告： 3）柜体设3块瓷白色一体注塑阶梯式PP聚丙烯树脂活动搁板（一体注塑成型），隔板设有10mm的通气孔，底部包裹不锈钢方管；提供产品彩页、产品实物图片及产品设计图。 4）防火材料: 柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维； 5）铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封条，密封条应符合GB16807-2009的要求； 6）柜体内所有零部件包括门把手螺丝全部采用尼龙螺丝，设计美观，耐用防腐蚀； 7）柜顶部具有可拆卸功能，便于维修和保养； 8）机械锁: 存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合 GA/T 73 的要求；提供锁具的检测报告。 9）电子锁: 应符合GB 10409—2001中5.4的要求； 10）电源: 应符合GB 10409-2001中5.5的要求； 11）风机24伏电流，性能稳定，超静音，无火花静电。风机调速功能可视柜内存储状况进行快慢调速，有效延长风机及过滤器使用寿命； 12）过滤系统：过滤模块根据存储危化品性质不同，可由多种不同型号的分子过滤器构成，过滤器采用PP材质一次开模成型，模块化管理，安全便捷。双层配置配有一层安全过滤器，当主过滤器饱和时，该安全过滤器将替换主过滤器，确保即使主过滤器饱和，也不会有有毒有害气体泄漏，延长过滤器使用寿命。入风口底部有初级过滤网，主要过滤5um及以上粒径的尘埃粒子，具有良好的过滤效果；高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%；。 13）特殊安全性要求：机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。实现双人管理，密码锁具有记忆功能，设备可存储不少于500条操作日志包含操作时间； 14）柜门贴有醒目的氧化剂安全警示标识，显而易见； 15）智能控制与报警：可本地或互联网远程设置储存药品需要的温度、湿度，风机转速、VOC 值、过滤器饱和报警值等上限，实现超限报警，提供环境智能控制系统软件著作权证书；报警途径包括：本地声光报警，远程手机端监控； 16）显示屏：设备应具备嵌入式触控显示屏，支持双人权限管控、操作记录存储、远程参数设置与报警推送功能； 17）提供符合现行国家/行业标准的产品检测报告，具备必要的防护等级和软件功能，可提供相关检测或知识产权证明文件佐证； 18）物联网系统：针对环境内VOC、温度、湿度、通风状态、仪器设备等情况的监测，实时显示和记录环境数据，传输到手机端，便于实验室操作人员集中监控。 | 1 | 21800 | 21800 |
| 总计 |  |  |  |  | 99800 |